采购需求

- 采购需求

报价人：                      联系方式：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑切割灯 | LED光源：≥1500W 寿命：20000h 显指：Ra≥90，R9≥85 出光角度：≥4°～48° 色温：≥6000K CMY无极混色 1个独立颜色盘，带有6个色片+白光，可实现彩虹效果，具有步进、线性调节 2个旋转图案盘，带有6个图案片 (可插拨式) +白光，可实现流水、抖动效果，图案自转定位 1套全程图形切割系统，可±90°度旋转图形方向 1个动感效果轮，可切入切出，无极旋转，可与旋转图案盘叠加模拟动态效果 调光：0～100%线性调光 柔光：2个独立雾化柔光效果，可叠加，线性调节 频闪：快速频闪，多频闪方式选 择，脉动、异步、同步、随机慢中快 棱镜：1个旋转四棱镜，1个四面梯度棱镜，可双向旋转 快速电动光圈5-100%线性调节 摇头参数 水平540°，垂直270°，16Bit控制 水平和垂直采用磁编码器定位系统 多通道控制：≥30(Standard)/40(16Bit)/43(Extend) 通讯协议：DMX512/RDM协议 电机驱动低速扫描平滑，低噪音，满足语言类表演 电子变焦功能 具有RDM数据双向传送功能 | 42 | 台 |
| 2 | LED摇头染色灯 | LED光源 37颗15W进口四合一灯珠 平均寿命＞50000h 光束角≥3°～50°，PMMA高品质光学透镜 显色指数：：Ra≥70 (Ra≥95选配) RGBW四合一,色温：2500k-8000k 全光域调光，65536级调光精度 快速频闪1~25Hz 水平540°垂直240°水平和垂直采用光电复位系统 多控制通道模式 （自主填报） 协议：标准DMX512协议、RDM； | 50 | 台 |
| 3 | 灯光控台 | 8个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数 ，内置2个电动可调宽视角15.4英寸触摸屏+1个9英寸高亮度多点触摸屏，可外置2个触摸屏, 屏幕可以电动升降调节角度 ，15个高精度电动推杆（60mm） 6个进口光学编码器（带PUSH功能） 1个高灵敏轨迹球 | 1 | 台 |
| 4 | DMX512信号放大器 | 2个DMX输入, 8DMX 输出口,每个输出和输出之间完全隔离 5芯/3芯卡农可选择，DMX放大功能，AC电源100-240V | 8 | 台 |
| 5 | NPU网络扩展 | 在Grand Ma2系统模式下，可控制多达65536个参数（最多256个DMX线路） 4096 HTP / LTP参数 8个DMX输出 内置7寸触摸屏 系统兼容版本3.7.0.5 1 个以太网连接器 4个USB2.0接口 | 1 | 台 |
| 6 | 雾机 | 1500W 大功率，体积小但输出量大 3 Pin和5 Pin的双DMX 连接座 DMX离线自动关机功能 液晶屏幕显示设定，作简便 线性调整风量及烟量顺畅的输出 DMX512控制 | 2 | 台 |
| 7 | 电动葫芦 | 舞台电动葫芦： 载重负荷：500kg、1000kg、2000kg 提升速度：4米/分、8米/分、16米/分 起重高度：以26米或85英尺为标准高度，具体可根据客户要求定做，zui高可达40米或131英尺 通用性：可适用于230伏至460伏之间3相电 自重轻：拉伸钢构外壳 使用功效：五孔起重链轮，使链条提升平衡 可靠性：葫芦配有超载保护离合器，能在发生超载时保护操作者的安全和产品不受损坏 多台电动葫芦实行同步控制或单独控制 | 12 | 台 |
| 8 | LED 屏 | P3箱体尺寸500x500mm，箱体分辨率128x128 pixels，压铸箱体 ， 像素密度65536Pixels/m2 ，亮度≥800 nits信号接口（兼容）AV,SVideo,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP ， 控制距离超五类网线:＜100m； 单模光纤:＜10公里 | 45 | 平方 |
| 9 | 视频服务器 | S3 | 1 | 台 |
| 10 | 视频播放电脑 | 带播放软件 | 1 | 套 |
| 11 | LED屏线材 |  | 1 | 批 |
| 12 | TURSS架 | 600×760铝合金圆管自带插销锁扣 | 110 | 米 |
| 13 | TURSS架 | 450×450铝合金圆管自带插销锁扣 | 115 | 米 |
| 14 | TURSS架底座 | 1000×1000底座铝合金底座自带插销锁扣 | 10 | 个 |
| 15 | 灯光雷亚架 | 圆盘立柱，插销横杆和斜杆 | 300 | 根 |
| 16 | 灯光直通柜 | 48路 | 2 | 套 |
| 17 | 灯光线材 | 主电缆、线材、信号线 | 1 | 批 |
| 18 | 线性阵列全频音箱 | 扬声器单元:LF 2×10"（75mm音圈）钕磁橡胶边低音， MF 1×8"（65mm音圈）钕磁中音， HF 2×1.75"钕磁压缩高音； 频响范围：50Hz-16KHz（±3dB）； 灵敏度：HF 112dB，MF 106dB，LF:96dB； 额定功率: HF/MF/LF:120W/130W/800W； 额定阻抗HF/MF/LF: 16/16/16 Ω； 指向性（HXV）:90°(H)7.5°(V)可调； 最大声压级：HF:132/138dB,MF 127/133dB，LF:125/131dB; 连接器： 2×7针 WP7音箱座； 连接方式：(LF)1-2+,(MF)3-4+,(HF)5-6+; | 16 | 只 |
| 19 | 线性阵列超低音箱 | 扬声器单元:2×15″100mm音圈低音单元； 频响范围 38-200Hz(±3dB)；灵敏度 102dB； 额定功率 1200W；额定阻抗 8Ω； 最大声压级 133dB（连续）139（峰值）； 连接方式：1-2+ WP4音箱座； | 4 | 只 |
| 20 | 功率放大器 | 立体声输出功率：2×2400W 8Ω，2×4000W 4Ω；桥接：8000W 8Ω，12000W 4Ω；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；THD+N（Rated power，4Ω/KHZ）%：0.10%；倍噪比：110dB；可选放大倍数：23,26,29，32,35，38，41，44dB；输入连接：3-pin XLR，平衡式；输入阻抗：20KΩ平衡式/10KΩ平衡式；输出连接：Speakon Connectors | 8 | 台 |
| 21 | 音频处理器 | 输入/输出 输入阻抗：>10KΩ 输出阻抗：50Ω 最大声压级：+20dBu 模拟音频 频响：+/-0.5dB（20 至 20kHz） 信噪比：110dB typical（unweighted） 共模抑制比：>40dB（20 至 10kHz） 串扰：<-100dB 失真：0.001%（1kHz@0dBu） 数字音频 DSP：32位（可扩充至40位）浮点运算单元 采样率：96kHz ADC/DAC：24位高解析度芯片 传输延时：2ms 总体规格 信号输出类型 模拟/数字 音频调节参数 总增益：-12至12dB，0.1dB/级 通道增益：-18至0dB，0.1dB/级 相位：0度或180度 延时：每输入/输出最大850ms EQ：每输入/输出，5个EQ EQ类型：参量、高通、低通、雪夫型、全通、带通、陷波器 EQ增益：-15至+15dB，0.5dB/级 EQ带宽：0.009至4.8octaves（Q=0.3至20） | 6 | 台 |
| 22 | 返听音箱 | 系统：2分频单12寸单驱动返送音箱 扬声器单元：LF 1×12〞(75mm音圈)橡胶边低音单元 HF 1×3〞（75mm音圈）钕磁压缩高音 频率响应：60 Hz ~ 18 KHz (+3 dB ) 45 Hz ~ 18 KHz (-10 dB ) 标称指向性：80゜(H) 80゜(V)恒定指向 灵敏度：(1w/1m) 96dB SPL 扬声器功率：400W 阻抗：8 Ohm 最大声压级：122dB SPL（连续）128 dB SPL （峰值） 连接方式：1+1- | 8 | 只 |
| 23 | 功率放大器 | 立体声输出功率：4×1300W 8Ω，4×2200W 4Ω，4×2400W 2Ω；桥接：2×4400W 8Ω，2×4800W 4Ω；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；THD+N（Rated power，4Ω/KHZ）%：0.10%；倍噪比：110dB；可选放大倍数：23,26,29，32,35，38，41，44dB；输入连接：3-pin XLR，平衡式；输入阻抗：20KΩ平衡式/10KΩ平衡式；输出连接：Speakon Connectors（Neutrik）；电流要要求 200-240V~50-60HZ,最低电压要求 180-260V~50- | 4 | 台 |
| 24 | 电源分配器 | 电源分配 16A公/母电源接头，5个AC欧式插座 音箱连接器 2个WP-7防水插座，2个WP-4防水插座 信号分配 4个XLR出入公/母连接座 | 4 | 台 |
| 25 | 音箱顶部吊架 | 线性阵列音箱吊装架 | 2 | 个 |
| 26 | 音箱吊装雷亚架 | 2m*4m*10m高，承重梁2个，3mTRUSS架1条 | 2 | 套 |
| 27 | 音箱线材 |  | 1 | 批 |
| 28 | 人工费 |  |  |  |
| 29 | 运输费 |  |  |  |

- 二、报价要求

- 1、报价文件需要根据服务内容制作详细的分项报价清单，综合考虑后给出整体报价（含税价）。

- 2、报价文件须附所提供产品的彩页。

- 3、报价清单需有报价人姓名及联系方式。

- 三、供货要求

1、供应商应保证所提供的产品完全符合询价文件规定的技术要求，一次报出不得更改的价格。

2.产品能够满足多次排练及演出使用的要求，使用正规厂家产品，须符合相关标准。

- 四、付款方式

- 采购方根据双方签订的采购合同履行付款。

- 湖北长江人民艺术剧院有限责任公司

- 2025年11月18日